江苏食品药品职业技术学院

药学院冷阱、磁力搅拌器等设备购置项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年10月

药学院冷阱、磁力搅拌器等设备购置项目，预算3.4万元(含税、运费等)。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、资质要求：

具有本次采购货物的潜在供应商应的营业执照须有生产或销售的经营范围。

二、项目需求

1、项目内容：

| 序号 | 项目内容 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪所需冷阱 | 1.容积：5L 2.显示方式：LCD液晶显示 3.制冷量：875W 4.温控范围：-20℃～常温 5.温度波动度：±1℃ 6.温度显示精度：0.1℃ 7.额定流量：10L/min 8.扬程：7m 9.冷槽规格：Φ22×18cm | 2台 |
| 2 | 真空干燥箱(配真空泵） | 1.控温范围‌：室温+10℃~250℃ ‌ ‌2.温度波动‌：±1℃ ‌‌ ‌3.分辨率‌：0.1℃ ‌‌ ‌4.工作环境温度‌：5~35℃ ‌‌ ‌5.内胆材质‌：不锈钢 ‌ ‌6.加热方式‌：平板式加热 7.加热容积：50L ‌‌ | 1台 |
| 3 | 磁力搅拌器 | 1.搅拌点位数目：1 2.每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O)：20 L 3.单个搅拌点位的转速偏差：5 % 4.速度范围：50-1500 rpm 5.搅拌子最大长度：80 mm 6.加热输出功率：600 W 7.加热速度：6.5 K/min 8.加热温度范围：50 - 310°C 9.加热温度控制精确度：±1 K 10..转速控制：无级 11.可调安全温度回路最小值：50°C 12.可调安全温度回路最大值：360°C 13.外接温度传感器接口：工业标准DIN 12 878 14.带传感器控温精确度：±1 K 15.工作盘材质：铝合金165 x 270 x 85 16.频率：50/60 Hz | 2台 |
| 4 | 智能药物溶出仪 | 1.溶出数量：3 2.温控范围：（20-40）℃±0.3℃ 3.调速范围：(20-200)rpm±2rpm 4.定时范围:(1-900)min±0.5min 5.桨杆摆动:±0.5mm 6.转篮摆动:±1.0mm 7.吊篮数量:2个 8.往返频率：（30-32）次/分 9.往返行程：（55±2）mm 10.圆筒数量：1个 11.圆筒尺寸：内径286mm，深度39mm 12.滑落高度：156mm 13.圆筒速度：（25±1）转/分 14.圆筒圈数：（100±1）圈 15.硬度范围：(1-199) N±1N 16.直径范围:(3-40)mm 设备智能化，可自动控制、自动检测、自动诊断、自动报警、自动控制温度，温控精度高；自动控制时间，自动定时停机；自动显示、自动锁存、自动复位、自动循环测试；采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀；可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值；溶出三杯三杆，一字单排；崩解两路同时运行，自动定时停机等。 | 1台 |
| 总预算：34000元 |  |  |  |

2、交货时间及地点：

（1）交货时间：2025年11月6日前，按要求打包运抵指定地点。如未按期交付，校方有权终止合同。

（2）交货地点：江苏食品药品职业技术学院6号楼302室。

3、报价要求：报价应包括税金、运输等所有费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：合同签订后，到货验收合格后付清全部合同款。

5、响应文件组成：

（1）报价单（原件加盖公章）、营业执照副本（复印件加盖公章）、响应人认为需要提供的其它文件和资料（原件加盖公章）；

（2）法人身份证明和法人身份证（复印件加盖公章）；

（3）法人授权委托书、被委托人身份证（如法定代表人参加投标，则无需提供。非法人参加，则必须有，复印件加盖公章）；

（4）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（5）有依法缴纳税收的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料）；

（6）具有良好的社会信誉。未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供近一月内截图并加盖公章）；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（8）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

注：响应文件必须按以上顺序装订，正本1份，副本2份，密封。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2025年10月20日14:30（北京时间）(以快递收到时间为准）

递交方式：顺丰快递

地址及收件人：

江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院6号实验楼302办公室 孙老师收 18752351680

7、询价开启时间及地点：

时间：2025年10月20日15:00（北京时间）；

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院行政北楼418室

三、询价评价标准

经评审的最低价法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2025年10月14日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的XXX采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

XXX采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ¥： （大写） |  |  |  |  |
| 备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、印刷费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日